Рекомендации по монтажу гипсовых потолочных розеток

- МОЖНО  монтировать на стенах и потолках из гипсокартона, бетона, кирпича, газобетона.

- МОНТАЖ  рекомендуется производить при том освещении, которое будет в процессе эксплуатации.

Для монтажа необходимо:

- Лазерный или водяной уровень

- Шпатель зубчатый, шпатель резиновый, губка

- Шкурка абразивная «зерно 200», «зерно 400», «зерно 800»

- Шпаклевка гипсовая Knauf Uniflot, шпаклевка полимерная Knauf rotband pasta

- Грунтовка акриловая глубокого проникновения, краска

- Саморезы и дюбеля выбирайте исходя их материала стены.  Для твёрдых стен можно использовать 8х60мм  или 8х80мм. Для гипсокартона свои комплекты (пластмассовые или металлические дюбеля).

- Ножовка с мелким зубом, шуруповерт.

ЭТАПЫ МОНТАЖА:

- 1. Подготовка:

- Убедитесь, что потолок имеет ровную, чистую и сухую поверхность.

- Загрунтуйте поверхность для монтажа розетки.

2. Монтаж:

- Сделайте разметку линий с помощью уровня на потолке.

- Положите розетку горизонтально на стол и сделайте 4 отверстия по краям (отступить от краев не менее 10 см). Отверстия делайте в тех местах, которые легко можно восстановить с помощью шпаклевки.

- Для утопления шляпки самореза в розетке, сделайте зенковку (углубление: 2-3 мм.) отверстий.

- Приложите розетку к месту крепления. Карандашом обозначьте края розетки и точки на потолке в местах для сверления.

- Уберите розетку и  сделайте на поверхности 4 отверстия дрелью по разметке.

- После закладки дюбелей нанесите зубчатым шпателем гипсовый раствор (рекомендуем гипсовую шпаклевку «Унифлот») на потолок таким образом, чтобы избежать пустот под розеткой.

- Приложите розетку по разметке и зафиксируйте саморезами. Саморез доложен притянуть её к стене без чрезмерного усилия.

- Зашпаклюйте места зенкования  над саморезами шапклевой «Унифлот», а финишную доводку производим шпаклевкой «Ротбанд паста».

- Уберите излишки шпаклевки резиновым шпателем или губкой.

- Обязательно использование гипсовой шпаклевки при монтаже дюбелями! Смесь амортизирует мелкие неровности на потолке.

3. Окраска:

Обработайте розетку водоэмульсионной краской, разбавленной грунтовкой, которая помогает обнаружить недочеты. Если погрешности выявлены, повторите доводку шпаклевкой еще раз.

Затем с помощью кисти, валика, а лучше  пневматического краскораспылителя производите окраску.

Краску можно использовать: акриловую, латексную, водоэмульсионную, нитроэмаль, а также фактурные краски.

Спасибо за внимание!

Тел. 255-45-32